動態號誌控制 — 成效實績報告

站點：國道8號新市交流道（東向）SIG-N8-E-9-L-E-1

資料期間：2026-09-04 ~ 2026-09-10 10:00（下發自 2026-09-07 21:38 起）

產出日期：2026-09-10

資料源：data/signal_shadow.db（決策與逐時評估）、data/violations.db（TC3 訊框）

一、先講結論

可以證明的：系統確實在控制路口，控制是安全的，而且每一次下發都可回溯。

不能主張的：「比原本的控制好」。現有資料無法支持任何成效比較，

原因有兩個，任何一個單獨成立就足以否定比較（第四節）。

🛑 這份報告刻意不給「延滯改善 X%」這種數字。給得出來的只有

「我方控制期間量到多少」，那是現況基準，不是成效。

把基準寫成成效，是這類報告最容易犯、也最難被發現的錯。

二、控制實績（可稽核）

我方自 2026-09-07 21:38:18 起下發換相命令（5F1C）。

| 日期 | 換相下發 | 授權續約 5F10 | 我方持有時相控制的時間覆蓋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-07 | 2 次 | 45 次 | 約 0.2 小時 |
| 09-08 | 102 次 | 2,545 次 | 約 14.1 小時 |
| 09-09 | 80 次 | 3,811 次 | 約 21.2 小時 |
| 09-10（至 10:00） | 65 次 | 1,647 次 | 約 9.2 小時 |
| 合計 | 249 次 | 8,048 次 | — |

覆蓋時數由續約次數推算（每 20 秒一次）。續約是時相控制授權的必要條件：

授權 EffectTime=1 只有一分鐘，停止續約則控制器一分鐘內自行交還。

所以「續約次數 × 20 秒」就是我方實際持有控制權的時間。

控制器的回應（逐筆以 seq 配對，非時間鄰近推定）

| 結果 | 次數 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 接受（0F80） | 244 | 98.0% |
| 遭拒（0F81） | 1 | 0.4% |
| 無回應 | 4 | 1.6% |

三、安全機制實績

期間共觸發 4 次降階、1 次自動復歸：

| 時間 | 級數 | 類別 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-08 01:10:35 | L2 | 指令傳輸錯誤 | 連續 6 次下發送不出去（daemon 500），持續逾 60 秒確認 |
| 09-08 14:34:12 | L2 | 偵測器故障 | 分相 1、2 的排隊與流量都取不到，持續逾 60 秒確認 |
| 09-08 22:53:58 | L0 | 服務重啟 | 上一段降階在重啟時關閉 —— 實際恢復時刻不明 |
| 09-09 19:05:22 | L2 | 指令傳輸錯誤 | 連續 15 次下發未被接受（無 ACK 或 NAK），持續逾 60 秒確認 |
| 09-09 19:44:38 | L0 | 故障排除 | 自動復歸，該段降階 39.3 分鐘 |

降階時我方做的事是「不做事」：停止 5F10 續約，授權一分鐘內過期，

控制器自行回到內建時制。不靠送命令回復，靠不送。

🛑 09-08 14:34 那一段的長度無法計算。 降階狀態存在記憶體，服務重啟會回到

L0，所以紀錄只能寫到「重啟時關閉」。那段究竟持續多久、期間路口跑什麼，

這份資料答不出來，不要拿它去湊「降階總時數」。

四、為什麼不能主張成效

理由一：沒有 A/B 交替時段

我方在 09-07 之後幾乎全時控制，之前完全沒有。跨日比較「有控制 vs 沒控制」

等於把日期差異（車流、天候、事件）整包算進控制的效果。

要主張「優於現行控制」，唯一站得住的作法是同一天內交替

（例如每小時輪替我方／控制器內建），讓兩組樣本共享同樣的外在條件。

現階段沒有做過這件事。

理由二：throughput_vph 這個指標跨日不可比

逐日比對「原始量測」與「衍生指標」：

| 日期 | 原始 flow 平均（輛/分） | throughput_vph | flow 量不到的比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-04 | 26.7 | 1,061 | 74.8% |
| 09-05 | 19.2 | 873 | 0.2% |
| 09-06 | 16.7 | 245 | 0.0% |
| 09-07 | 27.7 | 341 | 0.6% |
| 09-08 | 14.1 | 227 | 0.0% |
| 09-09 | 17.4 | 291 | 0.0% |

原始流量從 09-05 到 09-06 只降 13%，衍生的通過量卻掉了 72%。

兩者不成比例，代表落差來自指標本身的計算或前提改變，不是路上的車變少。

而且 09-04 有 74.8% 的樣本根本量不到流量 —— 那天的 1,061 輛/小時

是用四分之一的樣本算出來的，不能當基準。

🛑 落差發生在 09-06，而我方第一次下發是 09-07 21:38 ——

在我方開始控制之前就掉下去了。這同時證明兩件事：

落差不是我方造成的；以及這組數列不能用來做前後比較。

附帶：一致率在下發之後已失去驗證意義

「我方判斷 vs 實際換相」的一致率，在只比對不下發的期間是有效的驗證

（2026-09-03 的比對報告：整體 87.4%、尖峰 54.7%）。

但我方開始下發之後，實際換相有一部分就是我方造成的 ——

此時的高一致率是循環論證，不能拿來說「演算法判斷準確」。

五、現況指標（只是基準，不是成效）

以下數字描述「這段時間路口實際發生了什麼」，不對任何控制方式做歸因。

全日平均

| 日期 | 時數 | 延滯（秒/車） | 平均排隊（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-04 | 24 | 4.7 | 5.9 |
| 09-05 | 24 | 6.5 | 4.0 |
| 09-06 | 24 | 26.1 | 3.6 |
| 09-07 | 24 | 22.0 | 5.4 |
| 09-08 | 24 | 17.0 | 4.3 |
| 09-09 | 24 | 13.2 | 4.0 |
| 09-10 | 10 | 14.3 | 3.0 |

早尖峰 07–09

| 日期 | 延滯（秒/車） | 平均排隊（m） |
| --- | --- | --- |
| 09-06 | 24.9 | 4.7 |
| 09-07 | 38.1 | 13.7 |
| 09-08 | 24.7 | 11.0 |
| 09-09 | 25.7 | 9.3 |
| 09-10 | 30.5 | 9.5 |

🛑 通過量欄位刻意不列（見第四節）。延滯與排隊來自同一組量測，

但在指標可比性未釐清之前，這兩欄也只能當現況，不能跨日比較優劣。

六、要能主張成效，需要做什麼

A/B 交替時段：同一天內以固定週期輪替「我方控制」與「控制器內建時制」，

至少涵蓋數個工作日的同一時段，讓兩組樣本共享外在條件。

後端已有 /shadow/outcome/compare 可比兩段，缺的是排程輪替本身。

釐清 `throughput_vph` 的計算前提，確認它在期間內定義未變；

在那之前，成效指標以延滯與排隊為主。

降階紀錄要能跨重啟保存進行中的區段，否則「降階總時數」永遠缺一角。

附錄：資料如何取得（可複驗）

```sql

-- 下發次數與逐日

SELECT date(ts,'unixepoch','localtime') d, COUNT(*)

FROM signal_frames WHERE src='self' AND code='5F1C' GROUP BY d;

-- 控制器回應(以 seq 逐筆配對,不用時間鄰近推定)

SELECT code,raw FROM signal_frames

WHERE src='controller' AND code IN ('0F80','0F81') AND seq=? AND ts BETWEEN ? AND ?;

-- 逐時評估

SELECT hour,samples,cycles,delay_per_veh,throughput_vph,queue_eval_m

FROM signal_hourly_eval ORDER BY hour;

-- 原始量測(用來檢查衍生指標是否可比)

SELECT substr(ts,1,10) d, AVG(flow_vpm_1), AVG(flow_vpm_2),

SUM(CASE WHEN flow_vpm_1 IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)*1.0/COUNT(*)

FROM signal_shadow_log GROUP BY d;

`